1.8米C波段通信卫星天线

安  装  使  用  说  明  书

成都四兴电子机械有限公司

2010年1月6日

▲ 天线使用安全警告：虽然天线本身的抗风生存能力能够对抗12级强风的冲击，在天线使用中还是存在强风吹跨天线造成财产损失和人身伤害或死亡的潜在危险。在遇到强风天气时，用户应对天线进行适当的检查和临时加固措施。

目      录

一、天线结构特征…………………………………………

二、主要技术参数…………………………………………

三、包装形式………………………………………………

四、安装……………………………………………………

五、维护……………………………………………………

六、注意事项

附图：1、1.8米C波段天线结构总图………………………….

2、1.8米C波段天线基础图…………………………….

3、1.8米C波段天线反射面装配图…………………….

4、1.8米C波段天线下部件装配图…………………….

5、1.8米C波段天线装配简图………………………….

- 天线结构特征：

本天线为分瓣式C波段抛物面天线，近年来随着我国卫星通讯的

发展，广泛使用于我国边远地区、山区及各地对卫星信号的良好接收。

本天线特征：反射面为4块扇形面组合而成的 实体板状结构，座架为立柱式，具有造形美观、安装方便、操作简单、机械强度好、抗风能力强等特征。

- 主要技术参数：

| 编号 | 种类 | 名 称 | 技 术 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 面板（扇形分割） | 4块 |  |
| 2 |  | 口径（直径） | 180CM |  |
| 3 |  | C波段4GHZ增益 | 35.06db |  |
| 4 |  | F/D（焦、径）比率 | 0.361 |  |
| 5 |  | 焦距 | 65CM |  |
| 6 | 材料 | 面板 | 合金铝板LF21 |  |
|  |  | 筋条 | 角铝LY12-CZ |  |
|  |  | 支架系统 | 黑色金属Q235钢 |  |
|  |  | 紧固件螺钉 | 不锈钢 |  |
| 7 | 涂复 | 面板 | 烤漆 |  |
|  |  | 支架系统 | 喷砂、热喷锌 |  |
| 8 |  | 支架类型 | 立柱式 |  |
| 9 |  | 仰角调整 | 0°-90° |  |
| 10 |  | 方位调整 | 0°-360° |  |
| 编号 | 种类 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| 11 | 抗 风 能 力 | 接收状态 | 25M/S（8级风正常工作） |  |
|  |  |  | 40M/S（10级风降精度使用） |  |
|  |  | 锁定状态（仰天） | 60M/S（12级风不破坏） |  |
| 12 |  | 环境温度 | -30°—— +60° |  |
| 13 |  | 相对湿度 | 0 —— 100% |  |

- 包装形式（木箱）

| 编号 | 名称 | 数量（个） | 净重（Kg） | 毛重（Kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板箱 | 1 | 14 | 20 |  |
| 2 | 支架箱 | 1 | 32 | 42 |  |
| 3 | 地脚螺钉箱 | 1 | 3 | 3.5 |  |

- 安装（按按装配简图对照零件明细进行安装）

△ 天线基础必须按照本说明书的基础图纸进行设计和施工。天线基础的质量缺陷可以导致天线的抗风能力的下降。

- 维护

△  天线的常规维护保养的缺失可以导致天线的电气性能和抗风能力的下降。

△  在天线停用后，建议及时拆除。如要保留备用，应继续进行常规维护保养。

△  在天线的使用寿命到期后，建议更新天线，并拆除旧天线。

1.开箱清点零部件（对照装配简图零件明细），是否缺少或运输中丢失，若有缺少或丢失应立即找有关部门或单位协商解决。

2.对主要零部件加强爱护，轻抬轻放，切勿碰伤。如果反射面有碰伤应及时修复或更换。

3.对转动配合部位检查是否生锈，若有锈斑应及时清洗，并在清洗后及时涂上润滑脂。对传动丝杆和螺母、座架、立柱上下配合部位必须涂润滑脂后才能安装。

4.天线是露天工作，应随时注意防锈，面漆脱落应立即补漆，活动零部件定期清洗，抹润滑脂。

5.紧固件定期检查，以防松动。

- 注意事项

- 定期对天线各部位紧固件进行检查（地脚螺栓、天线自身各部件的

连接螺栓），以避免因紧固件松动造成天线整体受外力（如风力）发生抖动而影响天线的使用，甚至损坏（部件脱落）的可能。

- 在天线基座的制作过程中严格按照厂家提供的天线基础图进行施

工，以避免基座重力不够，在强风的情况下造成天线倾覆。同时，天线基座应与施工安装面进行牢固可靠连接。

- 天线在使用过程中的保养及维护、天线基座的施工及使用风险由天

线用户负责，若因天线使用维护不当、基座制作不当所引起的一切后果由用户自行负责。

- 天线设计使用寿命为6年，6年后建议重建。若天线在使用过程

中保养、维护的比较好（无结构性损坏），经天线厂家进行特别维护后可续用3年，但须加强日常维护。超过9年的天线必须重建。

注：基础采用200砼以上

注：基础采用200砼以上